Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

Кафедра вычислительных систем

ОТЧЕТ

по расчётно-графическому заданию

по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации»

| Выполнил: студент гр. ИС-142 «__» июня 2023 г. | ____________ | /Григорьев Ю.В./ |
| --- | --- | --- |
| Проверил: «__» июня 2023 г. | ____________ | /Перышкова Е.Н./ |

Оценка « ________ »

Новосибирск 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ								        3

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	5

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1. Соберите конфигурацию сети, представленной на рисунке 1. Коммутаторы на рисунке – это виртуальные коммутаторы VirtualBox, работающие в режиме Host-only network, доступ в сеть интернет сконфигурирован для маршрутизаторов mt-01 и mt-03 через сеть NAT в VirtualBox. Во всех сетевых устройствах (кроме hostмашины) интерфейс ether4 должен быть использован как management интерфейс (схема подключения – NAT), остальные интерфейсы используются для передачи данных (далее они будут называться «рабочими»).

2. Задайте уникальные сетевые имена всем сетевым устройствам (допускается хост машине не назначать сетевое имя). На management интерфейсах настройте проброс портов (DNAT) с локального интерфейса host-машины до web интерфейса маршрутизатора и до ssh на виртуальных машинах AstraLinux (доступ по ssh должен осуществляться по открытому ключу).

3. Объедините все рабочие порты коммутаторов в сетевые мосты. Настройте работу протокола STP. Покажите в каком состоянии оказались порты маршрутизаторов и объясните почему. Измените настройки протокола STP так, чтобы корневым коммутатором был mt-02, а mt-04 был резервным.

4. Вам выделен диапазон IPv4 адресов 10.10.N.0/24, где N – это Ваш порядковый номер в журнале преподавателя. Разделите полученный диапазон на максимально возможное количество подсетей так, чтобы каждая подсеть могла адресовать до 6 узлов. Выберите один из полученных диапазонов и сконфигурируйте соответствующим образом интерфейсы виртуальных машин и сетевых мостов на маршрутизаторах. Убедитесь, что есть связь между всеми указанными сетевыми устройствами. Для доказательства наличия связи используете захват пакетов с помощью Wireshark.

5. На маршрутизаторах mt-01, mt-02, mt-03 создайте VLAN с номером 2, которая будет использоваться для доступа в сеть NAT. Настройте VirtualBox так, чтобы в сети NAT функционировал DHCP, и он раздавал IPv4 адреса из другого диапазона, чем выбран в пункте 4. На каждом из этих маршрутизаторов настройте dhcp-client так, чтобы автоматически конфигурировались соответствующие интерфейсы и все эти маршрутизаторы получили доступ в сеть Интернет (интерфейс маршрутизатора mt-02 в сети vboxnet2 пока в эту VLAN не включается). Определите какие адреса назначены на маршрутизаторах.

6. На всех маршрутизаторах создайте VLAN с номером 3, которая будет использоваться для доступа в сеть vboxnet4. Для адресации узлов в этой сети используется ещё один диапазон IPv4 адресов, полученных в п.4. Назначьте адреса всем сетевым устройствам сети (маршрутизаторам, виртуальным машинам, хост-машине). Какие интерфейсы пингуются между собой? Примечание: на виртуальных машинах должны быть созданы виртуальные интерфейсы для доступа в тегированную VLAN с номером 3.

7. На маршрутизаторе mt-01 настройте правило трансляции адресов таким образом, чтобы предоставить виртуальной машине astra1 доступ в интернет из нетегируемой сети. Измените конфигурацию mt-02 таким образом, чтобы обеспечить доступ к тегированной VLAN с номером 2 через интерфейс в сети vboxnet2. На виртуальной машине astra2 настройте виртуальный интерфейс таким образом, чтобы он получил настройки из сети NAT и получил доступ в сеть Интернет.

8. На всех маршрутизаторах настройте протокол динамической маршрутизации RIP

9. Вам выделен диапазон IPv6 адресов FD00::::/64, где YEAR – год Вашего рождения, MONTH – месяц Вашего рождения. На маршрутизаторе mt-03 создайте DHCP-сервер для распределения префиксов IPv6 из выделенного Вам диапазона.

10. На маршрутизаторе mt-03 из созданного пула адресов настройте IPv6 адрес на интерфейс в VLAN с номером 3 с трансляцией префикса. Убедитесь, что хост машина была сконфигурирована с адресом из транслируемого диапазона.

11. На маршрутизаторе mt-01 настройте DHCP клиента так, чтобы он получил префикс для распределения. Из полученного пула IPv6 адресов назначьте адрес на интерфейс сетевого моста и настройте распространение префикса. На виртуальных машинах astralinux настройте автоматическую конфигурацию IPv6 адресов.

12. Настройте маршрутизацию для IPv6 таким образом, чтобы пинговались виртуальные машина и host-машина.

13. На виртуальной машине astra2 проверьте настройки DNS клиента. Убедитесь, что запросы по умолчанию передаются на DNS с адресом 8.8.8.8.

14. Используя консольные утилиты с узла astra2 найдите всю возможную информацию о DNS-зоне csc.sibsutis.ru, IPv4 имени ans.csc.sibsutis.ru, IPv4 адрес домена mail.ru и обо всех IP адресах, найденных для домена mail.ru.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

При выполнении работы было сделано следующее:

1. Собрана конфигурация в соответствии с заданием.

2. Всем сетевым устройствам кроме хост-машины заданы уникальные сетевые имена, настроен проброс портов до веб-интерфейса маршрутизаторов через NAT-интерфейс (порт роутеров - 80, порты хоста - 30001, 30002, 30003…), до ssh на виртуальных машинах astralinux (порт astralinux машин - 22, порты хоста - 30022, 30023).

Пример проброса портов на маршрутизаторе mt-01:

Демонстрация доступа ко всем WebFig маршрутизаторов через management-interface:

3. Все рабочие порты коммутаторов были объединены в сетевые мосты, включён протокол STP. Демонстрация примера сетевого моста на маршрутизаторе mt-01:

Порты оказались в следующих состояниях и ролях (номер порта соответствует номеру интерфейса Ethernet-интерфейса: ether1 => Port Number = 1):

mt-01

mt-02

mt-03

mt-04

Состояния сетевых мостов на маршрутизаторах:

mt-01						mt-02

mt-03						mt-04

Изменим настройки протокола STP так, чтобы корневым коммутатором был mt-02, а mt-04 был резервным: уменьшим приоритет bridge1 в поле Priority на mt-02 до 7000 (стандартный - 8000), а на mt-04 - до 7500. Теперь bridge1 на mt-02 является корневым, а bridge1 на mt-04 станет таковым, если корневой выйдет из строя или отключится.

mt-02						    mt-04

4. Выделенный диапазон 10.10.3.0/24 разделим на максимально возможное количество подсетей так, чтобы каждая подсеть могла адресовать до 6 узлов. Для этого необходимо выделить последние 3 бита четвёртого октета адреса IPv4, маска подсети соответственно будет составлять 29 битов. Однако чтобы не столкнуться с проблемами при выделении 7 IP-адресов в сети (чтобы не давать какому-то устройству адрес самой сети), назначим маску /28, в которой будет свободно адресоваться 14 хостов.

Полученные подсети можно увидеть на таблице левее.

Выберем первый из полученных диапазонов (10.10.3.1-10.10.3.14). На маршрутизаторах меню IP -> Addresses назначим нужные адреса на нужные сетевые мосты, на машинах astralinux зададим статические IP-адреса в файле /etc/network/interfaces.d/eth0.

mt-01						mt-02

mt-03 						mt-04

astra1						 astra2

Убедимся, что между всеми указанными сетевыми устройствами есть связь: проведём ping между всеми узлами и покажем некоторые такие попытки для наглядности.

mt-03 -> все устройства

astra2 -> все устройства

5. На маршрутизаторах mt-01, mt-02 и mt-03 создадим виртуальные интерфейсы VLAN с ID 2, которые будут использоваться для доступа в сеть NAT (внешнюю сеть Интернет).

Настроим сеть NAT в VirtualBox так, чтобы в ней функционировал DHCP-сервер, раздающий IPv4 адреса из второго диапазона подсетей (10.10.3.19-10.10.3.29) DHCP-клиентам на VLAN2-интерфейсах маршрутизаторов, и они получили доступ в сеть Интернет.

Распределим нужные интерфейсы по VLAN-сетям.

Во-первых, зададим PVID=2 интерфейсам, соединённым с сетью NAT на mt-01 и mt-03:

(ether3 mt-01 & ether3 mt-03)

Далее на интерфейсы, лежащие между mt-01, mt-02 и mt-03 зададим тегированный трафик, т.к. в этих каналах будут присутствовать и другие VLAN-сети.

mt-01

mt-02

mt-03

Определим, какие адреса теперь назначены на интерфейсах маршрутизаторов:

DHCP-клиенты:

mt-01							mt-02

mt-03

Получение IPv4-адреса по протоколу DHCP от сети NAT: (mt-02)

Пробуем пинговать DNS-сервер Google с одного из полученных адресов - всё работает.

6. На всех устройствах создадим новые виртуальные интерфейсы VLAN для доступа к VLAN с ID 3, и настроим в этой VLAN тегированный трафик для доступа в сеть vboxnet4 через созданные интерфейсы VLAN3.

Для адресации узлов в этой сети используем третий диапазон из IPv4 адресов, полученных в пункте 4 (10.10.3.33-10.10.3.46).

mt-01

mt-02

mt-03 						mt-04

astra1 							astra2

mt-01

mt-02

mt-03: 		ether2:

mt-04

Проверим, какие интерфейсы пингуются: как и ожидалось, все пингуются между собой и в сетях vboxnet0, vboxnet3 можно увидеть тегированный трафик к машинах astralinux, а в vboxnet4 - нетегированный к хосту.

Тегированный трафик в vboxnet3:

Нетегированный трафик в vboxnet4:

7. На маршрутизаторе mt-01 настроим правила трансляции адресов таким образом, чтобы предоставить виртуальной машине astra1 доступ в интернет из untagged сети.

Во-первых, выключим default route с management-интерфейса, чтобы при трансляции адреса пакеты шли не на NAT-интерфейс, а в сеть NAT.

Перенастроим также default route на astra1 с management-интерфейса на eth0:

В IP -> Firewall -> NAT Mikrotik добавим новое правило на цепочку src-nat, чтобы пакеты с адреса astra1 перенаправлялись на интерфейс vlan2, который соединён с нетегированной сетью NAT.

Проверяем ping с astra1 до DNS-сервера Google: всё работает!

Проверяем трафик: тег отсутствует!

Теперь изменим конфигурацию таким образом, чтобы обеспечить доступ astra2 к тегированной VLAN-2 через ether2 mt-02. Для этого нужно создать новый интерфейс eth0.2 на astra2 для доступа к тегированной VLAN-2 и в mt-02 поставить тегированный трафик на выходе к astra2:

Настроим получение IP-адреса для нового интерфейса на astra2 в файле /etc/network/interfaces.d/eth0 зададим параметры для интерфейса eth0.2:

Включим интерфейс eth0.2: он получил адрес через DHCP-сервер на сети NAT и теперь имеет доступ в тегированную сеть VLAN2.

Меняем маршрут по умолчанию на новую сеть: выключаем старый маршрут по умолчанию через management-интерфейс и перезапускаем eth0.2, чтобы получить маршрут от DHCP-сервера сети NAT. Пробуем пинговать DNS-сервер Google с нового интерфейса eth0.2: всё работает отлично.

Захваченные пакеты из тегированной сети vboxnet2 с astra2:

8. На всех маршрутизаторах настроим протокол динамической маршрутизации RIP.

Зайдём в WebFig всех роутеров и добавим новый RIP-instance и interface template (для всех интерфейсов устройства кроме management) в меню Routing. В шаблоне интерфейсов также необязательно указывать интерфейсы, принадлежащие сетевому мосту, потому что он их всех объединяет под одним IP-адресом.

В параметре Redistribute укажем connected, static и rip для получения информации о напрямую подключенных устройствах (маршрутах), статических записей в таблицах маршрутизации и записей, полученных другим устройством также через протокол RIP.

Проверим вкладку Neighbors в меню RIP mt-01: появились все соседние интерфейсы

Смотрим таблицы маршрутизации на роутерах: появились абсолютно все маршруты до всех устройств в сети с выставленными метриками (расстояниями).

Пример выстроенной таблицы маршрутизации в mt-01:

9. Выделен диапазон IPv6 адресов FD00:2003:4::/64. На маршрутизаторе mt-03 создадим пул наших адресов (префикс) и DHCP-сервер для распределения префиксов IPv6 из выделенного диапазона:

10. На маршрутизаторе mt-03 из созданного пула адресов настроим IPv6 адрес на интерфейс в VLAN3 с трансляцией префикса.

Убедимся, что хост-машина получила адрес из транслируемого диапазона: пропишем в командной строке Windows “ipconfig” и посмотрим на параметры адаптера vboxnet4:

11. На маршрутизаторе mt-01 настроим DHCP-клиент так, чтобы он получил префикс для распределения.

Из полученного пула IPv6 адресов назначим адрес на интерфейс сетевого моста и настроим распространение префикса.

На виртуальных машинах astralinux автоматическую конфигурацию IPv6 адресов не требуется, так как интерфейсы сами принимают распространяемый префикс IPv6. В данном случае префикс с :0 на конце приходит от VLAN3 mt-03, :1 - от VLAN1 mt-01.

astra1

astra2

12. Настроим маршрутизацию для IPv6 таким образом, чтобы пинговались виртуальные машины и host-машина. Для этого настроим маршрутизацию OSPF версии 3 на маршрутизаторах: добавляем все instance в Area 0.0.0.0, в шаблоне интерфейса указываем только bridge1 и vlan3 (для vlan2 IPv6 адресации нет).

Посмотрим в OSPF LSA mt-01 (видно все зафиксированные устройства с маршрутами):

Таблицы маршрутизации настроены, посмотрим в них: (для примера взят mt-01)

Пробуем пинговать устройства по IPv6:

astra1 -> host

astra1 -> mt-03

host -> astra2

13. На виртуальной машине astra2 проверим настройки DNS клиента в файле /etc/resolv.conf: сейчас там указан домашний маршрутизатор, к которому подключен хост.

Изменим файл так, чтобы новыми серверами стали DNS-сервера Google:

Убедимся, что запросы по умолчанию передаются на DNS с адресом 8.8.8.8: пропишем в терминале команду “systemd-resolve –status”

14. Используя консольные утилиты с узла astra2, найдём информацию о DNS-зоне csc.sibsutis.ru, IPv4 имени ans.csc.sibsutis.ru, IPv4 адрес домена mail.ru и обо всех IP адресах, найденных для домена mail.ru.

Все задания расчётно-графической работы выполнены успешно.